תרגיל לסטודנט – מימוש מעגלים ב Verilog

תיאור כללי

ברשותך ארבעה קבצים:

- שרטוט בסיסי  –מעגל פשוט המבוסס על שערים לוגיים בסיסיים.

- שרטוט מתקדם  –מעגל הכולל מספר תת-מעגלים.

- שרטוט אתגר  –מעגל מורכב יותר המשלב רכיבים לוגיים שונים ומבנה היררכי.

- טבלת אמת  –טבלה המציגה את הפונקציה הבוליאנית הסופית של כל מעגל, המשמשת לבדיקה ולאימות.

עליך לממש עבור כל אחד משלושת השרטוטים בסיסי / מתקדם / אתגר :

חלק א – מימושVerilog  מבני (Structural)  במימוש זה עליך:

- לפרק את השרטוט לשערים לוגיים פשוטים  and, or, xor, not, nand, nor בהתאם

לשרטוט.

- ליצור חוטים (wire) בהתאם לחיבורים הפנימיים.

- לשמור על מבנה זהה לשרטוט – זהו מימוש “פיזי.”

חלק ב – מימושVerilog  התנהגותי באמצעות (Behavioral – always)  במימוש זה עליך:

- לתאר את הפונקציה הלוגית במונחים התנהגותיים, ללא חיבור פיזי של שערים.

- להשתמש בבלוק:

always @(*) begin

...

End

- דגש :המימוש צריך להיות קריא, מסודר, וייצג את הפונקציה הלוגית כפי שמופיעה בשרטוט.

חלק ג – מימושVerilog  התנהגותי באמצעות (Behavioral – assign)  במימוש זה עליך:

  - להביע את כל הפונקציה במשוואה לוגית אחת או מספר משוואות.

  - דגש: המימוש חייב להיות קומבינטורי בלבד ללא always

חלק ד – בדיקת נכונות מול טבלת האמת  עבור כל מעגל )בסיסי / מתקדם / אתגר(:

- הפק טבלת אמת עבור המימוש שלך )או השתמש בטבלה הנתונה(.

- השווה בין הפלטים בפועל לבין טבלת האמת.

- ודא שכל המימושים(Structural, assign, always)  מחזירים אותן תוצאות עבור כל אותם הקלטים.

חלק ה – מימוש רכיבים לוגיים בסיסיים ונגזרים

במסגרת חלק זה עליך ליצור  מודולVerilog  נפרד עבור כל אחד מהרכיבים הבאים:

  - רכיבים בסיסיים:

AND 	.i

OR 	. ii

XOR 	.iii

NAND 	.iv

NOR 	.v  NOT 	.vi

  - רכיבים מורכבים:

MUX (Recommended: 2→1 MUX or 4→1 MUX) .i

DECODER (Recommended: 2→4 Decoder) . ii

ENCODER (Recommended: 4→2 Encoder) .iii

א. סוגי המימוש הנדרשים:

עבור כל אחד מ־9 הרכיבים שלושת סוגי המימוש:

- (structural) מימוש מבני (Only MUX and En\De Coder)

- מימוש התנהגותי always

- מימוש התנהגותי assign  דגשים:

- יש לצרף טבלת אמת עבור כל רכיב.

- יש לאמת שכל הגרסאות שקולות לוגית.

דרישות הגשה

3שרטוטים × 3 סוגי מימוש 9 = מודולים

9רכיבים × 3 מימושים 21 = מודולים ( 27 פחות 6 של השערים הבסיסיים שאין צורך לממש להם קוד מבני)

סה״כ 30 : מודולי Verilog

- כל מודול חייב לכלול את שמות הפינים כפי שמופיעים בשרטוט.

- כל קוד חייב להיות תקין מבחינת תחביר ולעבור קומפילציה.

- קוד חייב להיות מתועד: הוסף הערות קצרות ומדויקות.

- הקפד על שמות משתנים משמעותיים וסדר כתיבה מקצועי.